DSC TEHLİKE FREKANSLARI

VHF KANALLARI VE KULLANIM MAKSATLARI

##### VHF MUHABERE BİLGİLERİ

•156-174MHZ BANDI 01'DEN 28'E VE 60'TAN 88'E KADAR TOPLAM 55 KANALDIR. 75 VE 76'INCI KANALLAR YOKTUR, BU KANALLAR 16. KANALIN KORUYUCU KANALLARIDIR.

•BU KANALLARDAN 20 TANESİ SİMPLEX, 35 TANESİ DUPLEX'TİR. SİMPLEX KANALLAR GEMİLER ARASI İLETİŞİMDE, DUPLEX KANALLAR İSE GEMİ/SAHİL İLETİŞİMİNDE KULLANILIR.

•KANAL 06, 16 VE 70 HİÇBİR ZAMAN NORMAL HABERLEŞME İÇİN KULLANILAMAZ. BU KANALLARDA İLK KONUŞMALAR YAPILDIKTAN SONRA İLGİLİ KANALA GEÇİLİR.

LİMANDAN AYRILAN HER TAŞIT VHF TELSİZİNİ SÜREKLİ AÇIK BULUNDURMAK VE YAPILACAK ÇAĞRILARA CEVAP VERMEK ZORUNDADIR. AYGIT EĞER BAŞKA BİR KANALDA ÇALIŞTIRILIYORSA DUAL WATCH DENİLEN VE HEM 16. KANALI HEM DE BULUNDUĞU KANALI DİNLEME POZİSYONUNA GETİRİLMELİDİR.

15 VE 17 NCİ KANALLARDA CİHAZ OTOMATİK OLARAK 1 WATT OLARAK ÇALIŞMA ÖZELLİĞİ VARDIR.

VHF CİHAZIN MUHABERE MENZİLİ, ANTEN YÜKSEKLİĞİ VE CİHAZIN ÇIKIŞ GÜCÜNE GÖRE DEĞİŞMESİNE RAĞMEN, YAKLAŞIK 30 DENİZ MİLİDİR.

DUPLEX DENİZ KANALLARI	:

1, 2, 3, 4, 5, 7 ,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88

SIMPLEX DENİZ KANALLARI	:

6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77